| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 W 16 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau in randlosem Design mit moderner Optik. Bestückt mit 6,5“ wetterfestem Papier-Membran-Tieftöner und 1-Zoll-Schwingspule sowie 0,75“ Aluminium-Kalottenhochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 16 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit drei Schnellmontage Drehklammern für Deckenstärken zwischen 0 und 57 mm montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar. UL1480, UL 2043 und EN 60849 zertifiziert. Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken - Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken aus Mineralfaserplatte - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 6,5“ Tieftöner, 0,75“ Hochtöner Übertragungsbereich: 65 Hz - 20 kHz (-10 dB) Belastbarkeit: 60 W / 31 Vrms (16 Ohm) Empfindlichkeit: 88 dB SPL (1 W/1 m) Abstrahlbereich: 135° konisch DMT Max. Dauerschallpegel: 106 dB SPL Max. Schallpegel: 112 dB SPL Nominelle Impedanz: 16 Ohm (Übertrager Bypass) Übertrager: 70 V: 60W, 30W, 15W, 7,5W 100 V: 60W, 30W, 15W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: Ø 280 mm, 237 mm Einbautiefe, Ø 245 mm Deckenausschnitt Gewicht: 4,3 kg Farbe: weiß (RAL 9003), passend lackierbar, schwarzes Frontgitter optional Hersteller: QSC Typ: AD-C6T-ZB |  |  |